备赛操作手册

海南省2026大学生电子设计竞赛

地面控制类全流程备赛指南

模块化MSPM0G3507最终车 · STM32H743独立备选平台

核心目标 以2500-4000元团队预算建立可复用平台，通过稳定完成基本要求、规范测试和高可靠交付，提高海南省赛获奖概率。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 适用对象 | 首次参加电赛的本科三人队 |
| 主控路线 | 模块化MSPM0G3507为最终车；STM32H743保留为独立备选开发平台 |
| 文档版本 | V1.1 · 2026年7月（采购决策更新） |
| 使用方式 | 采购、训练、模拟赛和正式比赛逐项勾选执行 |

# 使用说明与总策略

结论先行 最终车采用可维修、可备份的模块化MSPM0G3507平台，应对指定MSPM0题。STM32H743保留为独立备选开发平台，但不与最终车共用一体控制板，也不在指定题中参与控制。

本指南以海南省2026偶数年省赛为目标。2024偶数年器材清单是最接近的参考，2025全国赛清单用于观察连续出现的器材趋势。2026最终器材清单和题目仍应以海南赛区及全国组委会正式通知为准。

## 团队获奖模型

| 优先级 | 目标 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完整基本功能 | 全部或大部分基本要求可独立运行 |
| 2 | 稳定重复 | 完整流程10次成功不少于9次 |
| 3 | 规范测试 | 有测试条件、数据、误差与结论 |
| 4 | 有限发挥 | 只做1-2项把握最高的发挥要求 |
| 5 | 可靠交付 | 一键启动、线束固定、备件齐全、报告完整 |

不能保证获奖，但这套策略能显著降低首次参赛最常见的失分：选题失误、底层未调通、供电复位、机械松动、最后阶段重构，以及报告没有真实测试数据。

# 目录

1. 赛事判断与选题原则

2. 技术架构与硬件选型

3. 最终采购清单与预算

4. MSPM0最终车软件工程模板

5. 分阶段训练计划

6. 三人团队协作与版本管理

7. 模拟赛与赛前检查

8. 正式比赛四天执行流程

9. 测试、报告与答辩

10. 故障预案与止损规则

附录A-D：验收表、备件箱、接口表、资料来源

# 1. 赛事判断与选题原则

## 1.1 对2026海南省赛的判断

2026为偶数年赛区赛暨模拟电子系统设计专题赛初赛，题目更强调模拟电路与完整电子系统，而非只有纯软件控制。

官方计划初赛不少于7道题，其中一道指定使用TI MSPM0系列处理器；并不代表所有题都必须使用MSPM0。

2024与2025清单都出现小车、视觉/摄像头、角度或光电传感器，因此地面控制平台具有合理的复用价值。

地面控制题不一定出现，也不一定是最适合本队的题。必须保留转向测控或带模拟前端综合题的能力。

训练比例 70%投入地面控制平台，30%投入运放、比较器、ADC、传感器调理和基础测量。

## 1.2 开赛选题评分卡

| 判断项 | 权重 | 推荐判定 |
| --- | --- | --- |
| 现有平台复用率 | 30 | 机械、电源和软件可复用70%以上 |
| 基本要求可完成度 | 25 | 24小时内预计完成80%以上 |
| 机械复杂度 | 15 | 不依赖临时加工高精度机构 |
| 仪器条件 | 10 | 实验室现有设备可覆盖 |
| 陌生技术比例 | 10 | 关键链路无从零学习环节 |
| 发挥项梯度 | 10 | 可逐项加分，失败不破坏基本功能 |

选择总分最高且基本要求最稳的题，不选择看起来最酷的题。若小车题需要复杂机械，而某道测控题可直接使用现成传感器和模拟模块，应果断转题。

# 2. 技术架构与硬件选型

## 2.1 推荐系统架构

| 层级 | 推荐器件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 主控制器 | 天猛星MSPM0G3507 | 循迹、电机闭环、状态机、传感器融合、通信和安全保护 |
| 视觉处理 | OpenMV类或CanMV/K230类 | 目标识别，输出目标坐标与状态 |
| 执行机构 | 编码器电机＋舵机云台 | 直线、转向、定距和目标指向 |
| 环境感知 | 编码器、IMU、ToF、灰度、光电 | 速度、航向、距离、边界和目标检测 |
| 人机接口 | OLED/小屏＋按键＋蜂鸣器 | 自检、模式、参数和故障显示 |

职责边界 CanMV视觉模块负责“看”，MSPM0负责“控”。若题目限定MSPM0，循迹、编码器和电机控制均不得交给STM32等其他MCU。

## 2.2 主控选择

| 平台 | 定位 | 决策 |
| --- | --- | --- |
| MSPM0G3507开放开发板/最小系统 | 最终车指定MSPM0题主控 | 两块同型号、可单独购买；已焊排针；一用一备 |
| TI LP-MSPM0G3507 | 桌面学习/原厂调试板 | 板载XDS110；学校已提供则不必额外购买 |
| STM32H743VIT6核心板 | 独立备选平台 | 保留一至两块；不依赖MSPM0最终车的一体控制板 |
| 现有STM32L432 | 训练/应急板 | 保留现有CubeMX工程；不作为H743同型号备件 |
| FPGA/DSP | 高速信号处理 | 本路线暂不购买 |

天猛星商品常附散装排针，但不一定焊接；下单必须确认“已焊2×20P/调试排针版”。

MSPM0使用XDS110、J-Link或资料明确支持的DAPLink调试，不购买ST-Link作为其主下载器。

最终MSPM0车必须有同型号备用主控和调试器；STM32备用平台独立维护，不以“临场换主控”为正式车救援方案。

## 2.3 底盘与机械约束

按2024更严格尺寸设计：整车长≤25cm、宽≤15cm、高≤15cm。

采用两轮差速＋万向轮的三轮结构；不得把履带或麦克纳姆轮作为唯一平台。

最终基准电机为130金属单轴编码器TT电机：6V、1:45、355rpm、霍尔AB相；两用两备。

上层板采用规则孔位，摄像头、云台、传感器和电池能够快速移动。

预留硬件急停、保险丝和电池快速更换结构。

## 2.4 供电与布线

| 电源支路 | 典型负载 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 电机支路 | 直流电机与驱动 | 直接取电池，经保险丝；粗线；就近去耦 |
| 5V数字支路 | 主控、视觉、显示 | 独立降压；纹波和压降测试 |
| 5V/3.3V传感支路 | IMU、ToF、灰度 | 与舵机分开；单点共地 |
| 舵机支路 | 二维云台 | 独立大电流5-6V供电，不穿过主控板 |

禁止事项 正式作品禁止以松动杜邦线作为主连接；使用JST-XH、接线端子、焊接线束和热缩管，并标注电压与方向。

# 3. 最终采购清单与预算

采购分为“立即购买”“购物车付款前核对”和“2026正式清单后追加”。最终车按模块化MSPM0路线配置；预算优先留给备件、独立驱动和电源，而不是封闭一体车。价格以购物车实际为准，以下以技术条件为主要约束。

## 3.1 立即购买：核心平台

| 物品 | 数量 | 技术要求 | 预算/元 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSPM0G3507开放开发板/最小系统 | 2 | 同型号、可单独购买；已焊排针、SWD；一用一备 | 100-260 | 必须 |
| CMSIS-DAP/DAPLink | 2 | 明确支持MSPM0 SWD；一用一备 | 80-160 | 必须 |
| STM32H743VIT6核心板 | 1-2 | 独立备选平台；不接入最终MSPM0车的一体控制板 | 150-600 | 推荐 |
| ST-Link V2/V3 | 2 | 明确支持H7；一用一备 | 60-140 | 必须 |
| USB转TTL | 2 | CP2102/CH340；3.3V逻辑 | 20-40 | 必须 |
| 模块化两轮差速底盘 | 1 | 铝/玻纤/M3孔；成车预留≤24.5×14.5×14.5cm | 120-300 | 必须 |
| 130编码器TT电机 | 4 | 6V、1:45、355rpm；霍尔AB相；2340计数/车轮圈（四倍频）；两用两备 | 160-320 | 必须 |
| DRV8871驱动模块 | 4 | 每电机1块；焊排针＋KF301端子 | 100-200 | 必须 |
| 8路模拟灰度阵列 | 2 | 3.3V模拟输出；带GH/JST线；高度可调 | 100-200 | 必须 |
| 维特JY61P | 2 | UART版；带接口线；3.3V逻辑 | 100-180 | 必须 |
| VL53L1X ToF | 3 | 带稳压/电平转换并引出XSHUT | 100-180 | 必须 |
| Lite-K230D CanMV | 1套 | 主板＋摄像头＋排线；焊排针；UART输出 | 250-500 | 推荐 |
| 1.3寸OLED | 2 | SH1106/SSD1306；I²C；已焊4针 | 30-60 | 必须 |
| MG90S＋二维云台 | 3＋1 | 金属齿舵机；2用1备；含舵盘螺丝 | 100-190 | 推荐 |
| 2S电池＋充电器 | 2＋1 | 7.4V 1500-2200mAh；XT60；一用一备；电机6V需独立降压或确认驱动耐压 | 230-440 | 必须 |
| TPS5430/XL4015/MP1584 | 一批 | 数字、视觉、舵机分路；优先端子版 | 120-220 | 必须 |
| JST-XH/GH/KF301/XT60 | 一批 | 买预压线和带插头线束，拒绝散杜邦线 | 150-250 | 必须 |
| 保险、急停、总开关 | 一批 | 电池出口保护；防反接 | 50-100 | 必须 |
| PCB、结构与紧固件 | 一批 | 两轮小板打样；M3铜柱/支架 | 200-350 | 必须 |

## 3.2 接口、电平与已安装引脚要求

| 模块 | 供电/逻辑 | 下单时确认 | 接入要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| MSPM0G3507开放板 | 3.3V GPIO | 已焊排针、SWD、可单独补购 | 保留RST/SWD；PA18/BSL勿被外设拉高 |
| STM32H743VIT6 | 3.3V GPIO | 已焊排针＋SWD接口 | 制作独立适配板；映射到相同底盘信号 |
| 130编码器TT电机 | 电机6V；编码器3.3-5V | 1:45、355rpm、霍尔AB相；13线 | 四倍频2340计数/车轮圈；先测编码器高电平 |
| DRV8871 | VM 6.5V以上；3.3V控制 | 排针＋KF301端子；每路峰值≥2A | 一块驱动一个电机；共地；覆盖电机1.4A堵转电流 |
| 8路灰度 | 3.3V模拟输出 | 带GH/JST线和可调支架 | 禁止5V直接入ADC；开机做黑白标定 |
| JY61P | UART 3.3V逻辑 | 带接口线 | 独立串口；固定安装方向；与编码器融合 |
| VL53L1X | 模块支持3.3/5V | 稳压＋电平转换＋XSHUT | 多模块逐个改地址或加TCA9548A |
| Lite-K230D | 单独稳定5V；UART 3.3V | 主板＋相机＋排线＋焊排针 | 只传坐标/类别给MSPM0；必须共地 |
| OLED | 3.3V I²C | 已焊4针 | 与ToF共总线时确认地址不冲突 |

电平红线 MSPM0按3.3V逻辑设计。任何灰度、编码器、超声或外部模块接入前先用万用表/示波器测高电平；不确定时先加分压、MOS电平转换或开漏上拉。

## 3.3 模拟电子基础包

| 类别 | 建议内容 | 预算/元 |
| --- | --- | --- |
| 运放/比较器 | 双运放、四运放、轨到轨运放、常用比较器，小批量多型号 | 60-100 |
| 阻容与调节 | 1%电阻、精密电阻、电位器、薄膜电容 | 40-70 |
| 分立与保护 | MOSFET、三极管、肖特基、稳压管、光耦、小继电器 | 40-70 |
| 实验连接 | 运放转接板、面包板、测试钩、BNC转接 | 40-80 |

## 3.4 等正式清单再买

405nm蓝紫激光、特殊波长光源和定制光学件。

大功率超声换能器、工频隔离变压器、大功率电阻和特殊磁芯。

特定A/D、D/A、乘法器、高频放大器和专用无线模块。

需要按赛题尺寸加工的机构、场地材料和第二套完整底盘。

FPGA、DSP、无人机、激光雷达和大型显示器。

## 3.5 预算控制

| 预算方案 | 现在采购 | 专项预留 | 适用策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2500元 | 2200-2400 | 100-300 | MSPM0双板＋H743单板＋现有L432；视觉延后 |
| 3500元 | 2900-3200 | 300-600 | MSPM0双板＋H743双板＋基础视觉平台 |
| 4000元 | 3300-3600 | 400-700 | 推荐：双平台完整配置＋K230＋接口适配板 |

## 3.6 已调研一体小车的决策

结论 不把亚博MSPM0G3507＋K230一体小车（当前询价781元）作为最终参赛车。它可作为学习车参考，但不承担最终车主控、电源和驱动。

| 已确认事实 | 对最终车的影响 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 无完整原理图和PCB接口图 | 无法在赛场快速定位电源、驱动和接口故障 | 不采用其一体主板 |
| 主板不能单独购买 | 主板故障无同型号备件，形成单点失效 | 最终车使用可单买的MSPM0开发板/最小系统 |
| 大多数IO已被板载功能占用 | 难以新增8路ADC、ToF、IMU或专项模块 | 采用模块化接口板和独立传感器 |
| 电机可单独购买 | 355rpm AB相电机适合闭环控制且可备份 | 可采购4个：2用2备 |
| K230豪华套装价781元 | 集成便利，但预算应优先投入备件和可维修性 | K230按独立模块采购，比较实际购物车价格 |

一体车的MSPM0引脚连接图只能说明网络名称，不能代替完整原理图；不据此推断电机驱动型号、电流余量或电源能力。

最终车机械部分可参考其低位K230支架和65mm轮胎布置，但成车按24.5×14.5×14.5cm设计余量验证。

## 3.7 购物车付款前冻结表

| 类别 | 购物车必须满足 | 付款前勾选 |
| --- | --- | --- |
| MSPM0主控 | 同型号可单独购买2块；SWD和排针齐全；资料可离线保存 | □ |
| 电机 | 130 TT、6V、1:45、355rpm、霍尔AB相；四倍频2340计数/轮圈 | □ |
| 电机驱动 | 单路峰值至少2A；3.3V控制；电压范围覆盖电池/6V电机方案 | □ |
| 底盘与尺寸 | M3孔位；所有附件安装后仍≤24.5×14.5×14.5cm | □ |
| 视觉 | K230可独立供电；UART为3.3V；摄像头/排线有保护与备用方案 | □ |
| 供电 | 电机、K230、舵机分路；含保险、急停、总开关、防反接和备用电池 | □ |
| 传感器 | 灰度为8路独立模拟输出；I2C模块可改地址或有扩展器 | □ |
| 备件 | MSPM0、驱动、电机、线束、电池、关键传感器均能独立补购 | □ |

付款规则 任何一个“必须”项没有明确型号、参数或独立补购来源，就先不付款；把链接、型号、数量、价格和截图记录在团队采购表。

# 4. MSPM0最终车软件工程模板

## 4.1 工具链固定

| 环节 | 固定工具 | 现场要求 |
| --- | --- | --- |
| MSPM0初始化 | TI SysConfig | 保存.syscfg、板卡型号和MSPM0 SDK版本 |
| MSPM0编译/调试 | CCS Theia或VS Code＋Arm GCC | XDS110/DAPLink；输出ELF/HEX/BIN |
| STM32初始化 | STM32CubeMX | 保存.ioc、H7固件包和引脚分配 |
| STM32编译/调试 | VS Code＋Makefile＋GCC | ST-Link/OpenOCD；输出ELF/HEX/BIN |
| 最终车代码 | MSPM0 BSP＋Common | 最终车只维护一套MSPM0硬件映射；STM32工程独立存放 |
| 版本管理 | Git | 两平台稳定节点分别打标签 |

比赛原则 最终车只使用MSPM0G3507驱动电机、读取编码器和执行状态机。STM32工程独立保留；禁止两个MCU同时连接或驱动同一底盘总线。

## 4.2 最终车外设约定

| 外设 | 用途 | 配置要点 |
| --- | --- | --- |
| Timer/QEI ×2 | 左右轮AB相编码 | 3.3V输入、滤波、计数溢出处理 |
| Timer PWM | DRV8871电机、MG90S舵机 | 电机PWM与舵机50Hz分开；电机支路按6V设计 |
| UART ×2-3 | 调试、视觉、无线 | 视觉使用DMA/空闲线接收 |
| I²C | IMU、ToF、OLED | 超时、总线复位、地址管理 |
| ADC＋DMA | 8路灰度、电池、模拟传感 | 3.3V满量程；定时触发、标定 |
| 基础定时器 | 1ms任务调度 | 中断只置标志，不做阻塞操作 |
| WWDT/IWDT | 异常恢复 | 主循环健康点喂狗 |
| GPIO EXTI | 急停、限位、按键 | 消抖、故障优先级 |

## 4.3 推荐代码结构

| 目录 | 内容 |
| --- | --- |
| Common/ | pid、filter、odometry、state_machine、vision_protocol等共用算法 |
| Bsp_MSPM0/ | DriverLib版本的motor、encoder、uart、adc、key、display |
| Bsp_STM32/（可选） | 独立备选工程；不与最终车共用针脚或板卡 |
| Drivers/ | imu、tof、line_sensor等与平台弱相关模块 |
| App/ | chassis、state_machine、safety、task_logic |
| Config/ | board_config、control_params、pin_map |
| Docs/ | 接口表、接线图、调参记录、测试数据 |

main.c只做初始化、App_Init和App_Loop，不堆积比赛逻辑。

所有外设访问设置超时；禁止无限等待传感器。

禁止在高频中断内打印、延时或执行复杂状态机。

参数集中管理，支持串口/按键修改并保存，不在代码中散落魔法数字。

## 4.4 MSPM0专项注意事项

MSPM0 GPIO按3.3V系统设计；灰度、编码器和超声回波接入前必须实测高电平，5V信号需开漏上拉或电平转换。

PA18为BSL相关引脚，启动时避免被外设错误拉高；保留RST、SWDIO、SWCLK和GND调试接口。

准备解锁/恢复流程和第二块同型号板；为Default_Handler、断言和错误码提供屏幕/串口指示。

SysConfig、MSPM0 SDK、编译器、板卡资料、调试器驱动和离线例程全部保存。

## 4.5 最终车硬件冻结规则

| 信号组 | 统一名称 | MSPM0最终车要求 |
| --- | --- | --- |
| 电机 | MOTOR_L/R_IN1、IN2 | 映射到MSPM0 PWM/GPIO；电机驱动与主控均可单独替换 |
| 编码器 | ENC_L/R_A、B | 3.3V输入；AB四倍频基准2340计数/车轮圈，实测标定 |
| 灰度 | GRAY_1～GRAY_8 | MSPM0预留8路ADC；保存黑白标定参数 |
| 视觉 | VISION_TX/RX | K230只传坐标/状态；帧头、长度、校验和超时固定 |
| 总线 | I2C_SCL/SDA | I2C总线有超时与复位；模块电平先实测 |
| 电源 | VBAT/5V/3V3/GND | 电机、视觉、舵机分路；保险丝、急停、防反接齐全 |

☐ 最终车所有关键模块使用锁扣端子；接线图和标签冻结

☐ MSPM0主控、驱动、电机和视觉均有独立更换方案

☐ 最终车完成直行、转向、循迹、定距和视觉通信

☐ 10圈循迹、1m定距和90度转向均有实测参数

☐ 不得以封闭一体板作为唯一控制器或唯一备件来源

## 4.6 控制软件接口

| 接口 | 含义 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| Motor_SetPWM(left,right) | 底层电机输出 | 正反转和限幅正确 |
| Encoder_GetSpeed() | 固定周期测速 | 低速无异常跳变 |
| Chassis_SetVelocity(v,w) | 线速度＋角速度 | 左右轮目标转换正确 |
| MoveDistance(mm) | 定距动作 | 1m误差≤2-3cm |
| TurnAngle(deg) | 定角动作 | 90°误差≤3° |
| Vision_GetTarget() | 目标坐标和状态 | 丢帧、校验和超时处理 |
| Safety_Update() | 电压、堵转、传感器、急停 | 故障进入安全停机 |

# 5. 分阶段训练计划

以下按8周安排。时间不足时压缩日历，不降低验收标准；每一阶段必须通过验收才能进入下一阶段。

| 阶段 | 核心任务 | 量化验收 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 MSPM0工具链 | SysConfig、GPIO、UART、PWM、ADC、OLED、看门狗 | MSPM0模板可离线编译烧录；运行2小时 |
| 第2周 MSPM0底盘 | DRV8871、编码器、测速、速度PID、堵转保护 | MSPM0双轮闭环与直行稳定 |
| 第3周 模块化底盘 | 独立驱动、电源分路、编码器四倍频、双速度环 | MSPM0完成355rpm电机闭环与直行稳定 |
| 第4周 传感与标定 | 灰度、ToF、JY61P、超时和统一标定 | MSPM0循迹10圈；定距误差≤3cm |
| 第5周 视觉 | K230坐标协议、云台PID、目标搜索/丢失 | K230只传结果，MSPM0完成决策和控制 |
| 第6周 状态机 | 自检、完整任务、失败恢复 | MSPM0完整流程10次均≥9次 |
| 第7周 模拟真题 | 按竞赛时间完成历年控制题 | 实物＋报告＋测试表完整 |
| 第8周 可靠性 | 换MSPM0板、换驱动、换电池、冷启动、低电量、备用固件 | 30分钟完成模块更换；连续1小时 |

## 5.1 必做训练动作

☐ 电机开环正反转、急停和限幅

☐ 单轮速度PID阶跃响应

☐ 双轮直行1m

☐ 原地旋转90°/180°

☐ 编码器定距停车

☐ 灰度循迹及丢线重找

☐ ToF定距和障碍绕行

☐ IMU航向辅助

☐ 视觉目标识别与云台对准

☐ 小车追踪目标

☐ 传感器断开后的安全停机

☐ 重新上电一键恢复运行

## 5.2 推荐模拟题

| 题目 | 训练重点 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 2017 自动泊车系统 | 车辆运动、定距、转向 | 完整复刻基本要求 |
| 2021 智能送药小车 | 路径、视觉、停车、状态机 | 四天内交付实物与报告 |
| 2023 运动目标控制与自动追踪 | 视觉、二维控制、追踪 | 拆分完成可复用模块 |

# 6. 三人团队协作与版本管理

## 6.1 推荐分工

| 角色 | 主责任 | 必须能替补 |
| --- | --- | --- |
| A 嵌入式/集成 | SysConfig、MSPM0底盘、PID、状态机、版本发布 | 测电源、焊接、写报告 |
| B 硬件/电源 | 驱动、电源、传感器、PCB、线束 | 编译下载、读串口、调参数 |
| C 视觉/机械/测试 | 视觉、云台、机构、数据和报告 | 更换传感器、运行完整流程 |

团队底线 三个人都必须会：编译、烧录、换板、测5V/3.3V、查看串口、启动完整作品。禁止只有一个人掌握系统。

## 6.2 Git工作规则

主分支只保存可编译、可运行版本。

每个模块使用独立分支，合并前由另一人复测。

SysConfig重新生成前提交一次，生成后再提交一次。

稳定节点打标签：motor_ok、chassis_ok、basic_ok、final_candidate。

每晚导出可烧录HEX/BIN，并复制到离线U盘与另一台电脑。

比赛最后12小时禁止大范围合并和架构重构。

## 6.3 每日训练记录

| 日期 | 目标 | 实际结果 | 数据/问题 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ____ | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| ____ | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| ____ | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |

# 7. 模拟赛与赛前准备

## 7.1 至少三次完整模拟

| 模拟 | 目标 | 强制输出 |
| --- | --- | --- |
| 第一次 | 验证流程和分工 | 能运行作品、初版报告、问题清单 |
| 第二次 | 提升基本要求完成度 | 完整实物、测试数据、连续成功率 |
| 第三次 | 按正式比赛执行 | 封箱候选版本、最终报告、备件方案 |

## 7.2 赛前软件检查

☐ 两台电脑均可离线编译并烧录MSPM0最终车

☐ 保存SysConfig/MSPM0 SDK、DAPLink驱动和离线例程

☐ MSPM0主板/备用板和备用驱动全部烧录/通电验证

☐ 保存源代码、ELF、HEX、BIN、接线图和参数表

☐ 关闭自动更新和不必要的云同步

☐ 准备稳定版、调试版和最小救援版固件

☐ 所有串口协议有帧头、长度、校验和超时

☐ 所有传感器掉线不会卡死

## 7.3 赛前硬件检查

☐ 底盘满足24.5×14.5×14.5cm设计余量

☐ 两块相同MSPM0主控均可用

☐ 备用电机和驱动已实测

☐ 两组电池容量和内阻正常

☐ 急停、保险丝、总开关有效

☐ 线束有标签和防反接

☐ 电机、舵机、主控分路供电

☐ 视觉模块可脱机运行

☐ 螺丝涂标记防松

☐ 携带尺、量角器、秒表、万用表和常用工具

# 8. 正式比赛四天执行流程

| 时间 | 主要工作 | 退出条件/禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| 0-3小时 | 全员读题、评分卡选题、框图、接口表、采购清单 | 确认平台复用率；不凭兴趣选题 |
| 3-12小时 | 最小系统、电源、执行机构、传感器逐项通 | 形成第一个可运行版本 |
| 12-36小时 | 只做基本要求，模块逐项验收 | 每完成一项打标签；不抢做高风险发挥 |
| 36-55小时 | 基本要求联调、状态机、重复测试 | 完整流程成功率达到80%以上 |
| 55-70小时 | 做1-2项最稳发挥，完善结构和保护 | 发挥失败不得破坏基本功能 |
| 最后阶段 | 可靠性、数据、报告、冷启动、备份和封装 | 禁止换主控、重写框架和大改机械 |

## 8.1 每个功能的完成定义

单独运行成功，并有明确输入、输出和故障码。

合并到状态机后不影响已有功能。

冷启动、换电池后无需改代码。

至少重复测试10次并记录成功率。

源代码、二进制和接线图均已备份。

## 8.2 止损规则

发挥项止损 某发挥项连续调试3小时仍无可测结果，立即回退稳定版本，把时间投入基本功能可靠性和报告。

硬件止损 怀疑主控、驱动或传感器硬件损坏时，限定30分钟定位；超过时间直接换已验证备件。

架构止损 比赛中途不得因为代码不整洁而重构。所有重构必须以不影响已得分功能为前提。

# 9. 测试、设计报告与现场测评

## 9.1 测试数据模板

| 测试项目 | 条件 | 目标值 | 实测值 | 误差/成功 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直行距离 | 地面/电量 | 1000mm | ____ | ____ | ____ |
| 转向角度 | 原地旋转 | 90° | ____ | ____ | ____ |
| 定距停车 | 目标距离 | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 完整流程 | 10次 | ≥9次 | ____ | ____ | ____ |

## 9.2 报告结构

摘要：任务、方法、主要指标和结果。

系统方案：总体框图、方案比较与选型理由。

理论分析：运动学、PID、传感器、误差和关键参数。

硬件设计：电源、驱动、主控、传感器和接口电路。

软件设计：任务调度、状态机、控制流程和安全逻辑。

测试方案：仪器、条件、步骤、数据、误差和分析。

结论：完成指标、限制与改进。

附录：完整电路图、核心程序和元器件表。

训练阶段就开始保存系统框图、电路图、流程图和测试表，不在最后一晚从零制作。

所有数据必须真实可复现，不只写“达到要求”。

## 9.3 现场测评准备

☐ 上电后只有一个明确启动操作

☐ 屏幕显示自检、模式、电量和错误码

☐ 准备两组电池

☐ 评委可见的测试点和接口已标注

☐ 演示前不需要连接电脑

☐ 测试人员均会复位和急停

☐ 按最稳定的顺序演示，先保基本分

☐ 出现异常时有一次快速恢复方案

# 10. 故障预案与风险清单

| 现象 | 优先检查 | 快速处置 |
| --- | --- | --- |
| 主控随机复位 | 5V压降、舵机启动、电机噪声、地线 | 分路供电、加电容、降低加速度 |
| 编码器速度跳变 | 接线、上拉、定时器滤波、溢出 | 换线/电机，增加数字滤波 |
| I²C全部失联 | 从机拉低SDA、电源、地址冲突 | 总线复位、单个断开排查 |
| 视觉偶发失效 | 光照、曝光、串口丢帧、供电 | 固定曝光、校验、超时搜索 |
| 小车直行偏 | 轮径、摩擦、编码器比例、重心 | 双速度环＋航向环，重新标定 |
| MSPM0输入异常/锁死 | 5V电平、PA18/BSL、SWD连接 | 断开外设、测电平、按恢复流程或换备用板 |
| 电机驱动过热 | 堵转、电流、PWM、散热 | 限流、降加速度、换备用驱动 |
| 程序合并后失效 | 阻塞、共享变量、任务周期 | 回退标签，逐模块重新合并 |

## 10.1 不可接受风险

只有一块主控、一个驱动或一组电池。

没有硬件急停和保险。

正式作品依赖电脑或手机在线处理。

关键连接仍使用无锁扣杜邦线。

只有一名队员会编译、烧录和启动。

比赛最后阶段整体更换主控、视觉框架或底盘。

# 附录A：平台出库验收表

☐ MSPM0主控/备用板均通过编译、烧录和调试

☐ 355rpm编码器电机、驱动均有备用

☐ 完整流程10次成功不少于9次

☐ 连续运行1小时无复位和过热

☐ 低电量状态仍可安全停止

☐ 视觉、IMU、ToF断开时系统不会卡死

☐ 所有连接器有标签和防反接

☐ 急停与保险有效

☐ 程序、二进制、接线图和参数表三份备份

☐ 三名队员均能独立启动、换板和恢复

# 附录B：比赛备件箱

| 类别 | 最低数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| MSPM0G3507 | 1块备用 | 已烧录并验证；指定题使用 |
| STM32H743VIT6（可选） | 1块备用 | 独立备选平台；不作为最终MSPM0车的现场换板 |
| DAPLink/ST-Link | 各1个备用 | 数据线和驱动已验证 |
| 编码器电机 | 2个备用 | 参数与使用电机一致 |
| 电机驱动 | 2块备用 | 焊好接头 |
| IMU/ToF/灰度 | 各1套备用 | 写明地址和接口 |
| 舵机 | 1个备用 | 装好舵盘 |
| 电池 | 1组备用 | 标记容量和充电状态 |
| 线束/端子/保险 | 一批 | 按颜色和电压分类 |
| 紧固件/胶/扎带 | 一批 | 满足快速维修 |

# 附录C：接口与参数冻结表

| 模块 | 接口/引脚 | 电压 | 频率/地址 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSPM0适配板 | ____________ | 3.3V | 统一底盘信号 | ____ |
| STM32备选平台 | ____________ | 3.3V | 独立工程/不接最终车 | ____ |
| 左电机 | ____________ | 6V | 355rpm / 2340计数/圈 | ____ |
| 右电机 | ____________ | 6V | 355rpm / 2340计数/圈 | ____ |
| 视觉 | ____________ | ____ | ____________ | ____ |
| IMU | ____________ | ____ | ____________ | ____ |
| ToF | ____________ | ____ | ____________ | ____ |
| 灰度 | ____________ | ____ | ____________ | ____ |
| 显示/按键 | ____________ | ____ | ____________ | ____ |

# 附录D：资料来源与更新

| 资料 | 网址 |
| --- | --- |
| 2026模拟电子系统设计专题赛第一次通知 | https://nuedc.xjtu.edu.cn/index/index/detail/id/142/catid/6.html |
| 2026 TI指定器件及免费板卡说明 | https://www.nuedc-training.com.cn/index/news/details/new_id/351 |
| 2026竞赛专区 | https://www.nuedc-training.com.cn/index/publicity/topic2026 |
| 2024赛区赛暨模拟电子系统设计专题赛器材清单 | https://www.hnuedc.com/index.php?id=123&r=news%2Fview |
| 海南赛区2025全国电赛器材清单 | https://www.hnuedc.com/index.php?id=127&r=news%2Fview |
| 全国大学生电子设计竞赛历届试题 | https://nuedc.org/problems/ |
| TI MSPM0G3507产品资料 | https://www.ti.com.cn/product/cn/MSPM0G3507 |
| 天猛星MSPM0G3507商品与排针说明 | https://item.szlcsc.com/44281600.html |
| Lite-K230D/庐山派CanMV资料 | https://wiki.lckfb.com/zh-hans/lushan-pi-k230/ |
| TI DRV8871电机驱动器资料 | https://www.ti.com/product/DRV8871 |
| 亚博MSPM0一体小车资料（仅作调研参考） | https://www.yahboom.com/tbdetails/id/680 |
| ST STM32H743/753产品资料 | https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32h743-753.html |

更新规则 2026海南赛区正式器材清单和赛题发布后，优先更新第三章采购清单、第一章选题判断和第七章赛前检查；正式通知优先级高于本指南。